Sistema de Automação de Estufa para Fungicultura

[MATHEUS FERREIRA GOULART]

[YAGO SANTOS SILVA]

[JOSENITO BATISTA SANTANA JUNIOR]

[ERIK DAVI DA SILVA OLIVEIRA]

[FREDERICO FERREIRA MARCOS]

[VICTOR GABRIEL PRADO HARGER]

[KAIQUE RODRIGUES SILVA]

Orientador

Professor Engenheiro Jean Carlo Wagner

Centro Universitário SENAC – Santo Amaro, São Paulo, SP

[mês de entrega] / 2025

Sumário

Introdução

O nanoprojeto propõe a automação do controle de variáveis ambientais (temperatura, umidade e luminosidade) e da segurança de um ambiente de fungicultura.

Este sistema de lógica combinacional visa resolver as "dores" do cliente, garantindo condições ideais de cultivo para maximizar a produtividade e proteger o espaço contra acessos indesejados.

A estrutura do projeto é dividida em blocos lógicos independentes: Controle de Portas e Segurança, Iluminação, e Controle Climático e Irrigação.

Descrição do contexto

O cultivo de cogumelos (fungicultura) exige o controle rigoroso de diversos parâmetros ambientais para garantir o crescimento e a frutificação adequados.

As principais necessidades do contexto que o sistema busca endereçar são:

Segurança de Acesso: Monitoramento de portas e ativação de alerta/câmera em caso de intrusão.

Controle de Luminosidade: O nível de luz precisa ser controlado, pois a maioria dos cogumelos prefere ambientes escuros ou com pouca luz.

Controle Climático: A temperatura e a umidade devem ser mantidas dentro de faixas estreitas (nem muito altas, nem muito baixas) para diferentes fases do cultivo, acionando atuadores como umidificador, aquecedor e ventiladores.

Irrigação: Em certas fases, a irrigação (gotejador) é necessária para manter a umidade do substrato.

Definição das entradas e saídas

As entradas e saídas do sistema são baseadas em sensores (entradas que controlam) e atuadores (saídas que são controladas).

Entradas (Sensores)

| Nome da Entrada | Definição | Estado '1' (Alto/Ativo) |
| --- | --- | --- |
| P1/ABERTA | Sensor de Porta 1 | Porta 1 está aberta |
| P2/ABERTA | Sensor de Porta 2 | Porta 2 está aberta |
| L/ALTA | Sensor de Luminosidade | Luminosidade está alta |
| T/BAIXO | Sensor de Temperatura | Temperatura está baixa |
| H/BAIXA | Sensor de Umidade | Umidade está baixa |
| H/ALTA | Sensor de Umidade | Umidade está alta |
| T/ALTA | Sensor de Temperatura | Temperatura está alta |

Saídas (Atuadores/Indicadores)

| Nome da Saída | Definição | Estado '1' (Alto/Ativo) |
| --- | --- | --- |
| CÂMERA | Atuador de Câmera/Gravação | Câmera de segurança ativada |
| ALARME/PORTAS | Atuador de Alarme | Alarme de segurança acionado |
| LIBERAR/P1 | Atuador/Indicador | Sinal para liberar/fechar Porta 1 |
| LIBERAR/P2 | Atuador/Indicador | Sinal para liberar/fechar Porta 2 |
| LÂMPADAS | Atuador de Iluminação | Lâmpadas do ambiente acesas |
| UMIDIFICADOR | Atuador de Umidificação | Umidificador ligado |
| AQUECEDOR | Atuador de Aquecimento | Aquecedor ligado |
| GOTEJADOR | Atuador de Irrigação | Gotejador ligado |
| VENTILADORES | Atuador de Ventilação | Ventiladores ligados |

Tabelas-verdade e expressões de saída

As tabelas-verdade definem o comportamento do sistema para cada bloco lógico, e a expressão de saída (em Sum-of-Products) é derivada dos mintermos (onde a saída é '1').

Bloco 1: Controle de Portas e Segurança

Esta lógica é acionada quando uma ou ambas as portas são abertas, controlando a câmera, o alarme e os sinais de liberação das portas.

| P1/ABERTA (P1 ) | P2/ABERTA (P2 ) | CÂMERA (C) | ALARME/PORTAS (A) | LIBERAR/P1 (L1 ) | LIBERAR/P2 (L2 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Bloco 2: Iluminação

Controla as Lâmpadas (L_a) com base no sensor de Luminosidade Alta (L_h).

Se a luz natural estiver alta, as lâmpadas devem estar apagadas.

| L/ALTA (Lh ) | LÂMPADAS (La ) |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

Bloco 3: Controle Climático e Irrigação

Controla os atuadores ambientais com base nos sensores de Temperatura e Umidade.

| T/BAI XO (Tb ) | H/BAI XA (Hb ) | H/AL TA (Ha ) | T/AL TA (Ta ) | UMIDIFICA DOR (U) | AQUECED OR (Aq) | GOTEJAD OR (G) | VENTILADO RES (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X | X | 1 | 0 | X | 0 |
| 0 | 1 | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 |
| X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Simplificação das expressões de saída obtidas

Neste item, focamos na simplificação das expressões de saída obtidas das tabelas-verdade, utilizando o Método de Mapas de Karnaugh (Mapas K) ou a Álgebra de Boole.

O objetivo é reduzir o número de portas lógicas necessárias, o que diminui o custo e a complexidade do circuito final.

Bloco 1: Controle de Portas e Segurança

Usaremos a Álgebra de Boole para simplificar as saídas4:

ALARME/PORTAS (A): O alarme é acionado se P_1 ou P_2 estiverem abertas.

A =P_1 P_2 + P_1 P_2 + P_1 P_2

Aplicando a Propriedade de Idempotência (A + A = A) e a Propriedade

Distributiva:

A = P_1 (P_2 + P_2) + P_1 P_2

Como (P_2 + P_2) = 1:

A = P_1  1 + P_1 P_2 A = P_1 + P_1 P_2

Aplicando a Propriedade de Absorção (A + AB = A + B):

A = P_1 + P_2

Resultado: A porta OR simples é suficiente. (1 Porta OR de 2 entradas)

LIBERAR/P1 (L_1): O sinal de liberação/travamento de P1 deve ser ativo (1) quando P_1 não estiver aberta (0)6.

L_1 = P_1P_2 + P_1 P_2

Aplicando a Propriedade Distributiva:

L_1 = P_1 P_2 + P_2

Como (P_2 + P_2) = 1:

L_1 = P_1 *1

L_1 = P_1

Resultado: A porta NOT simples é suficiente. (1 Porta NOT)

Bloco 3: Controle Climático (AQUECEDOR e GOTEJADOR)

Aqui, focaremos na simplificação do GOTEJADOR (G) (que na tabela original ligava se H_alta fosse alto, ignorando T_alta e T_baixa para demonstrar a técnica:

G = H_a + T_a H_a

Aplicando a Propriedade de Absorção (A + AB = A):

G = H_a

Resultado: O gotejador é ativado apenas se a umidade estiver alta (H_alta), simplificando a lógica original. O circuito no anexo utiliza uma lógica mais complexa (GOTEL/PRIM seguido de um AND gate), mas esta é a simplificação mais direta da premissa de que a alta umidade já exige o gotejamento.

Gerador e verificador de paridade

O Gerador e Verificador de Paridade são essenciais para garantir a integridade da comunicação dos dados de entrada (sensores) entre o microcontrolador e um gateway local ou broker88.

Escolha da Paridade: Paridade Ímpar

Escolhemos a Paridade Ímpar (Odd Parity). Isso significa que o bit de paridade (P) será gerado de forma que o número total de bits '1' no pacote de dados (dados de entrada + bit de paridade) seja sempre ímpar.

1. Gerador de Paridade

O gerador de paridade recebe as 4 entradas principais de controle climático e gera um bit (P).

Entradas de Controle Climático: E_1 = T/BAIXO, E_2 = H/BAIXA, E_3 = H/ALT, E_4 = T/ALTA.

- bit de paridade P para garantir a paridade ímpar é dado por11:

- = E_1 o E_2 o E_3 o E_4

Lógica Combinacional: O bit P é a negação do resultado de uma sequência de portas XOR de duas entradas12.

E_1 o E_2 = X_1 X_1 o E_3 = X_2

X_2 o E_4 = P_par (Paridade Par) P_par = P(Paridade Ímpar)

O gerador de paridade será incluído no projeto enviando o pacote de 5 bits (E_1, E_2, E_3, E_4, P) ao sistema de comunicação.

2. Verificador de Paridade

O verificador de paridade recebe o pacote de 5 bits (E_1, E_2, E_3, E_4, P) e verifica se a paridade ímpar foi mantida13.

O bit de Verificação (V) é acionado se a paridade do pacote for par (erro de transmissão).

V = E_1 o E_2 o E_3 o E_4 o P

Lógica Combinacional: Se o número de '1's no pacote (incluindo P) for par, a saída V será '1', indicando um ERRO14. Se for ímpar (correto para paridade ímpar), a saída V será '0'.

Localização: O verificador estaria idealmente localizado no lado receptor da comunicação (o gateway ou broker) para sinalizar ao sistema que o dado recebido não é confiável.

Lógica combinacional resultante

A lógica combinacional implementada no Logisim   reflete as expressões simplificadas.

reflete as expressões simplificadas.

- Controle de Portas e Segurança:

A saída CÂMERA é acionada por uma porta AND com  P_1 e P_2 como entradas (P_1 + P_2).

O alarme (ALARME/PORTAS) é ativado se P_1 ouP_2$ estiverem abertas (P_1 + P_2), e esta saída é utilizada como entrada para acionar os VENTILADORES através de uma porta OR.

LIBERAR/P1 e LIBERAR/P2 são as negações de P_1 e P_2 respectivamente (NOT gates), indicando que a porta está fechada e "liberada" para ser mantida assim, ou o sinal de travamento/desativação do alarme para aquela porta

- Iluminação:

LÂMPADAS é ativado pela negação do sensor L/ALTA (L_h), garantindo que as luzes só acendam se o ambiente estiver escuro (Luminosidade Baixa).

- Controle Climático e Irrigação:

UMIDIFICADOR é ativado pela porta OR entre T_baixo e H_baixa T_b + H_b.

AQUECEDOR e GOTEJADOR utilizam blocos lógicos mais complexos para combinar H_alta, T_alta e H_baixa.

O bloco AQUE/PRIM OR entre H_alta e T_alta e a combinação com H_baixa sugerem uma lógica onde o aquecimento é prioritário em casos de alta temperatura e alta umidade, ou quando a temperatura está alta e a umidade não está baixa.

O bloco GOTEL/PRIM OR entre H_alta e T_altae a combinação com  H_baixa e T_{baixa sugerem que o gotejador é ativado sob condições de alta umidade, ignorando a baixa umidade.

VENTILADORES é a saída da porta OR que inclui o sensor T_alta e o sinal de

Alarme/portas , sugerindo que a ventilação é usada tanto para resfriamento (temperatura alta) quanto para dispersar/chamar a atenção durante um evento de segurança.

Recursos utilizados e dificuldades

A principal ferramenta de software utilizada para o desenvolvimento e simulação da lógica combinacional foi o Logisim.

Quantidade de Portas (Duas Entradas)

Com base no diagrama fornecido (IMAGEM-ORIJETO-CONCEITO-DA-

COMPUTAÇAO.png), a contagem de portas lógicas de duas entradas (excluindo NOT e BUFFER) é a seguinte:

| Tipo de Porta | Quantidade |
| --- | --- |
| AND Gate (2 entradas) | 3 |
| OR Gate (2 entradas) | 5 |
| Total (Portas de 2 Entradas) | 8 |

• Portas NOT/Inversoras: 5 unidades.

Comparativo de Portas Economizadas

A simplificação da lógica (por meio de mapas K ou álgebra de Boole) é crucial para economizar portas (circuitos integrados)2. Por exemplo, a simplificação da expressão de alarme de $A = \overline{P_1} \cdot P_2 + P_1 \cdot \overline{P_2} + P_1 \cdot P_2$ (que exige 3 ANDs, 1 OR de 3 entradas e 2 NOTs) para $A = P_1 + P_2$ (1 OR de 2 entradas) economiza 2 portas AND e 1 porta OR.

• É impossível determinar o número exato de portas "economizadas" (Pergunta 2) sem conhecer a lógica não simplificada inicial. No entanto, o design com 8 portas de 2 entradas é o resultado de uma lógica simplificada.

Pesquisa de Custo

A pesquisa de custo (Pergunta 3) envolve a aquisição de Circuitos Integrados (CIs) para as portas lógicas e os componentes de I/O (sensores e atuadores). Usando a família TTL 74LS (de baixo consumo e popular):

74LS04 (Hex Inverter/NOT): 6 NOTs por CI. Necessário 1 CI.

74LS08 (Quad 2-Input AND): 4 ANDs por CI. Necessário 1 CI.

74LS32 (Quad 2-Input OR): 4 ORs por CI. Necessário 2 CIs.

A tabela de valores a seguir é uma estimativa simplificada (valores em R$ - Novembro/2025):

| Item (Componente Físico) | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| CI 74LS04 (NOT) | 1 | 2,50 | 2,50 |
| CI 74LS08 (AND) | 1 | 2,80 | 2,80 |
| CI 74LS32 (OR) | 2 | 3,00 | 6,00 |
| Placa Fenolite Virgem (10x15cm) | 1 | 15,00 | 15,00 |
| Percloreto de Ferro (Pote) | 1 | 20,00 | 20,00 |
| Sensores Temp/Umidade (DHT11) | 2 | 10,00 | 20,00 |
| Sensor de Luminosidade (LDR) | 1 | 1,50 | 1,50 |
| Micro-chave/Sensor de Porta | 2 | 5,00 | 10,00 |
| Atuadores (Relés para Lâmpadas, etc.) | 5 | 7,00 | 35,00 |
| Fonte/Bateria 5V | 1 | 18,00 | 18,00 |
| Total Estimado (Apenas Componentes Lógicos/IO) | - | - | R$ 130,80 |

Observação: A tabela exclui custos de ferramentas (alicate, soldador, etc.) e atuadores de potência (câmera, aquecedor elétrico, ventiladores/ar condicionado, umidificador, gotejador em si), que seriam muito mais caros.

Referências

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações. 11. ed. São Paulo: Pearson Education, 2011.

BARANAUSKAS, José Augusto. Funções Lógicas e Portas Lógicas. São Paulo:

Departamento de Computação e Matemática – FFCLRP-USP. [S.d.]. Disponível em: [Insira o link da sua universidade ou material usado, ex.: http://dcm.ffclrp.usp.br/~augusto/teaching/aba/AB HYPERLINK "https://www.google.com/search?q=http://dcm.ffclrp.usp.br/~augusto/teaching/aba/AB-Funcoes-Logicas-Portas-Logicas.pdf"- HYPERLINK "https://www.google.com/search?q=http://dcm.ffclrp.usp.br/~augusto/teaching/aba/AB-Funcoes-Logicas-Portas-Logicas.pdf"Funcoes HYPERLINK "https://www.google.com/search?q=http://dcm.ffclrp.usp.br/~augusto/teaching/aba/AB-Funcoes-Logicas-Portas-Logicas.pdf"- HYPERLINK "https://www.google.com/search?q=http://dcm.ffclrp.usp.br/~augusto/teaching/aba/AB-Funcoes-Logicas-Portas-Logicas.pdf"Logicas HYPERLINK "https://www.google.com/search?q=http://dcm.ffclrp.usp.br/~augusto/teaching/aba/AB-Funcoes-Logicas-Portas-Logicas.pdf"- HYPERLINK "https://www.google.com/search?q=http://dcm.ffclrp.usp.br/~augusto/teaching/aba/AB-Funcoes-Logicas-Portas-Logicas.pdf"Portas HYPERLINK "https://www.google.com/search?q=http://dcm.ffclrp.usp.br/~augusto/teaching/aba/AB-Funcoes-Logicas-Portas-Logicas.pdf"Logicas.pdf HYPERLINK "https://www.google.com/search?q=http://dcm.ffclrp.usp.br/~augusto/teaching/aba/AB-Funcoes-Logicas-Portas-Logicas.pdf"]. Acesso em: 19 nov. 2025.

MAKERHERO. Mapa de Karnaugh: Como fazer, tabela online e exercícios. 2024. Disponível em: [Insira o link]. Acesso em: 19 nov. 2025.

Publicação Técnica da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária):

URBEN, Arailde Fontes et al. Produção de Cogumelos por meio de tecnologia chinesa modificada: biotecnologia e aplicações. 3. ed. revista e ampliada. Brasília: Embrapa, 2017. Disponível em: [Insira o link, ex.:

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"de HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"- HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"COGUMELOS HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"- HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"por HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"- HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"meio HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"- HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"de HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"- HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"tecnologia HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"- HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"chinesa HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"- HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"modificada HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"- HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"ed HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"- HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"03 HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"- HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"2017 HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"- HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"corrigido HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"- HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"em HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"21 HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"- HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"de HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"- HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"junho HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"- HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"de HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"- HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"2022.pdf HYPERLINK "https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1077728/1/Producao-de-COGUMELOS-por-meio-de-tecnologia-chinesa-modificada-ed-03-2017-corrigido-em-21-de-junho-de-2022.pdf"]. Acesso em: 19 nov. 2025.

SENAR. Fungicultura: Produção de Cogumelo Shiitake. Coleção SENAR – Cartilha 323.

Brasília: SENAR, [s.d.]. Disponível em: [Insira o link da cartilha, ex.:

https://ead.senar.org.br/storage/senar HYPERLINK "https://ead.senar.org.br/storage/senar-play/323-fungicultura/Cartilha-Senar-323-Fungicultura_WEB.pdf"- HYPERLINK "https://ead.senar.org.br/storage/senar-play/323-fungicultura/Cartilha-Senar-323-Fungicultura_WEB.pdf"play/323 HYPERLINK "https://ead.senar.org.br/storage/senar-play/323-fungicultura/Cartilha-Senar-323-Fungicultura_WEB.pdf"- HYPERLINK "https://ead.senar.org.br/storage/senar-play/323-fungicultura/Cartilha-Senar-323-Fungicultura_WEB.pdf"fungicultura/Cartilha HYPERLINK "https://ead.senar.org.br/storage/senar-play/323-fungicultura/Cartilha-Senar-323-Fungicultura_WEB.pdf"- HYPERLINK "https://ead.senar.org.br/storage/senar-play/323-fungicultura/Cartilha-Senar-323-Fungicultura_WEB.pdf"Senar HYPERLINK "https://ead.senar.org.br/storage/senar-play/323-fungicultura/Cartilha-Senar-323-Fungicultura_WEB.pdf"- HYPERLINK "https://ead.senar.org.br/storage/senar-play/323-fungicultura/Cartilha-Senar-323-Fungicultura_WEB.pdf"323 HYPERLINK "https://ead.senar.org.br/storage/senar-play/323-fungicultura/Cartilha-Senar-323-Fungicultura_WEB.pdf"Fungicultura_WEB.pdf HYPERLINK "https://ead.senar.org.br/storage/senar-play/323-fungicultura/Cartilha-Senar-323-Fungicultura_WEB.pdf"]. Acesso em: 19 nov. 2025.

LOGISIM. The Logisim Documentation. [S.l.]: [s.n.], [s.d.]. Disponível em: [Insira o link da documentação oficial]. Acesso em: 19 nov. 2025.